| 単 位 操 作 －４２５ | 塔槽入槽前の内部安全点検 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 酸素濃度が ２０％以上 であるか 可燃性ガスが 爆発下限界の1/5以下であるか 有害物質が 許容濃度以下で あるか 内部に 異常な臭気は してないか 内部に粉塵は ないか 内部にプロセス 残留物はないか 内部の温度は 良いか 仕切板挿入 又は ダブルバルブ ブリードにて系を孤立していることを確認する (1) (2) (3) (9) (11) (4) (12) (13) (14) (15) (5) (6) (7) (8) 回転機の動力・制御電源がカットされていることを確認する いいえ はい (16) (17) (18) (10) 換気措置が施されているか確認する 入槽可能であることを表示する 協 議 協 議 協 議 協 議 協 議 協 議 協 議 いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) ダブルバルブブリードで可とするものは、水及びエアー等で安全上問題のない物質とする。また、ダブルバルブブリードとなるものは、バルブ誤操作防止措置（バルブの結束および操作禁止札取付け）を実施する。 (2) 回転機のあるもの（例：タンクミキサー）は電源をカットする。 (3)(5)(7) ｱ. 可燃性ガス検知・有害物質検知・酸素検知測定時、測定者が塔槽内に入って測定する場合、エアーラインマスク・ライフゼム等の保護具を着用して入槽する。 ｲ. 内部に入る時は監視人を置く。 ｳ. 各ガス・有害物質許容濃度は安全衛生管理基準による。 (4)(6)(8)(10)(12)(14)(16) ｱ. 測定結果に異常がある場合は対策を協議する。 ｲ. 測定は経時変化を確認する為に測定頻度を明確にすること。 ｳ. 測定は作業中断後、再入槽時も同様に行うこと。 (18)作業開始前及び作業終了後に人員の確認を行うこと。 |  |

(10)