| 単位操作－４３０ | 球形タンクの酸素パージ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 水張りによる Ｏ２パージか Ｏ２濃度が 規定値以下か 気密検査が終了していることを確認する (1) (2) (3) (9) (8) (4) (14) (10) (5) (6) (7) (11) いいえ はい はい 頂部フランジの一部を開放する (12) (13) いいえ 規定レベルまで水を張る 開放フランジを復旧する Ｎ２供給、水排出ラインを確立する Ｎ２を導入する 水抜きを行う Ｎ２導入を停止する 計装機器等のドレンアウトを行う 仕切板を撤去する Ｎ２パージを行い、Ｏ２濃度が規定値以下を確認する パージを停止する |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | (7)(8) 窒素張込量・水抜量は減圧にならないように調整する。 (9)(14) 用途により規定値が異なるので、各所にて決定する。 (6)(14) 放出口の周囲に立ち入り禁止措置を行う。 |  |

(10)