| 単 位 操 作 －４３１ | 球形タンクのガスアップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 露点測定が 必要か 露点は規定値 以下か 工事完了を確認する (1) (2) (3) (9) (8) (4) (10) (5) (6) (7) (11) いいえ はい はい Ｏ２濃度が規定値以下であることを確認する (12) いいえ ガスラインより常用温度に おける蒸気圧まで昇圧する 漏れのないことを確認する 各機器が正常に作動していることを確認する 全ての計器が活きていることを確認する ガスアップラインを確立する Ｎ２濃度が規定値以下であることを確認する ガスベーパーを導入しＮ２のパージを行う Ｎ２を導入しドライングを行う |  |  | ポ イ ン ト |  |
|  |  |  | ・ガスアップ開始は深夜 （２２：００～５：００）に行ってはならない。 (3)(9) 用途により規定値が異なるので各所にて決定する。 (5) 露点測定を必要とするものは、各所にて規定値を決定する。 (8) ガスアップするタンクの温度を監視する。 (9) N2の直接測定の代替としてハイドロカーボン濃度の測定により、N2濃度が規定値以下であることを判断しても良い。 |  |

(10)