| 基本操作－２０ | タ ン ク の 検 水 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 往復動ポンプのストップ （モーター駆動） 終 了 (5) テープをパイプにそわせながら静かに降ろす (4) (3) (1) (2) トップ尺 約３００mm程度手前で一旦止める テープの付着油をふきながら巻上げる テープにウォーターリボンを塗布する をつける ゲージハッチ開放前準備(基―16、17）を実施する 分銅の着底を確認する ゲージハッチを開ける タンク底までテープを静かに降ろす 静かに降ろす 水 尺 を 読 む 器具のボンディングを 取り外す ながら巻上げる ゲージハッチを閉める (9) (6) (7) (8) (11) (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・測定は受け入れ中、及びミキシング中は行わない。 ・検尺テープは白油、黒油等の用途別に専用化する。 ・測定箇所は、ゲージプレートの有無を確認し行うこと。 ・ガスシールしているタンクの検尺は２名以上で行う。 ・検尺テープのボンディングケーブルは、断線のないものを使用する。被覆付きのものは使用前に導電性を確認する。 ・検尺前に検尺テープのボンディングを実施する。 （7）ウォーターリボンの変色は油の粘度により若干の時間差がある為、着底したら下記時間静置する。 揮発油 １５秒 軽 油 ３０秒 原油、重油 ６０秒 （9）ウォーターリボンが水分によって変色する。尚、原油、重油の場合は洗油を使用する。 |  |
| 検尺スケール ゲージハッチ ボンディングケーブル ゲージプレート ゲージプレートの有無により水尺値に差が出るので注意する。 |  |  |  |  |