| 単位操作－４３６ | 二軸混練機のスタート・ストップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 開始 開始 終了 (12) (11) 油圧ユニット系を活かす 混練機本体の加熱冷却系を活かす 軸封窒素、冷却水を活 かす モーターをスタートする 電流値・音に異常のないことを確認する 樹脂を供給する 樹脂の排出を確認する 各部を点検する 樹脂の供給を停止する (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) スタート ストップ モーターをストップする |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)油圧機器が正常に作動することをチェックする (2) ア．ローター・ケーシング等に流す加熱・冷却系には、組み合わせがあるため優先順位を確認する。 イ．設定温度に昇温後、規定時間保持すること (3)スタートに先立ち起動条件が全て満足していることを確認する。 (4) - ターニングは補修後・長期停止時・機器上必要なものについては必ず実施する。 イ．補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (6)混練機への供給は電流・樹脂温を見ながら徐々に行うこと。 (8)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 （熱・振動・洩れ・音・圧力・電流等） (11)樹脂の排出のないことを確認する。 |  |