| 単位操作－４３８ | ロータリーバルブのスタート・ストップ | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始 終了 開始 終了 潤滑油を点検する モーターをスタートする 電流値を確認する 電流値を確認する 供給を停止する チェーンの点検を行う 供給を開始する 各部を点検する モーターをストップする ス ト ッ プ (1) ス タ ー ト (11) (12) (13) (2) (3) (4) (5) (6) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2)軸封及びシール部にＮ2等が設置されているものはスタート前に規定量流しておく。 (2) - ターニングは補修後・長期停止時・機器上必要なものについては必ず実施する。 - 補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (4)チェーンの伸び・振動・異音がないことを確認する。 (5)徐々に規定回転数まで上げる。 (6)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 特にローターとケーシングの異音・振動及び軸受け部の発熱に注意すること。 (6)点検時、回転部には絶対手を触れないようにする。 (13)速度調整機構を有するものは停止前に回転数を調整すること。 |  |