ポンプの分類

ポンプは、色々な視点からの分類がある。

１）運転動力の伝達方法による分類

回転式ポンプ：渦巻きポンプ、斜流ポンプ、軸流ポンプ、ロータリーポンプ、ギアポンプ

往復動ポンプ：ダイヤフラムポンプ、ピストンポンプ

２）移送(揚水作用)原理による分類

遠心ポンプ(非容積式ポンプ)：渦巻きポンプ

容積式ポンプ：ピストンポンプ、ダイヤフラムポンプ、チューブポンプ、
ロータリーポンプ、ギアポンプ、スネークポンプ

その他：ジェットポンプ、気泡ポンプ、真空ポンプ

３）動力源による分類

モーター駆動：一般的

スチームタービン駆動：モーターの代わりに

ソレノイド駆動：ダイヤフラム定量ポンプ

エア駆動：ダイヤフラムポンプ、ベローズポンプ

そのほか、形態などによる分類もある。

製油所で使われているポンプ類を中心で、移送原理による分類の例を次表に示す。

| ターボ式ポンプ (非容積式ポンプ) | 遠心ポンプ | 渦巻きポンプ | 単段片吸込式 単段両吸込式 多段式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ディフューザーポンプ |  |
|  | 斜流ポンプ |  |  |
|  | 軸流ポンプ |  |  |
| 容積式ポンプ | 往復動ポンプ | ピストンポンプ |  |
|  |  | プランジャーポンプ |  |
|  |  | ダイヤフラムポンプ |  |
|  | 回転ポンプ | 歯車ポンプ |  |
|  |  | 偏心ポンプ： ベーンポンプ、ロータリーポンプ |  |
|  |  | ねじポンプ： スクリューポンプ、スネークポンプ |  |
| その他 | か(渦)流ポンプ※ | カスケードポンプ、ウェスコポンプ |  |
|  | 噴流ポンプ | ジェットポンプ |  |
|  | 気泡ポンプ | エアリフトポンプ |  |
|  | 真空ポンプ | 水封式ポンプ、ナッシュポンプ |  |

※注　か流ポンプを「容積式の渦巻きポンプ」とする例もある