ポンプの運転管理(冷却水系・振動)

１．冷却水系の管理(クーラーチューブ漏れ対策)

ポンプ付属の潤滑油クーラー、メカニカル・フラッシング・クーラーからの漏洩水が、潤滑系または機内に入るトラブルを防止するため、冷却水出口弁を全開で使用するのが望ましい。

２．ポンプの振動管理

ポンプ、駆動機に異常な振動が発生したら、振動測定等を実施するとともに、運転上の原因を追求する。

運転管理部署調査対象項目
・吸込み系にガス混入
・キャビテェーション現象
・吐出系アキュームレーターの容量不足
・アキュームレーター：封入N2ガスの圧力不足
・エアーチャンバー：封入空気量不足
・危険速度による振動
・ウォーターハンマー現象
・過大流量、最小流量運転による振動