| 基本操作－２５ | 液体サンプリング方法 （タンクサンプリング・ビン採取法） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (4) (5) (2) (1) ゲージハッチを開ける 開 始 器具のボンディングを取り外す 閉める サンプルビンを採取器にセットする 採取器を上部の位置まで降ろし、試料を満杯まで採る 採取器を液面まで降ろす ゲージハッチ開放前準備(基―16、17)を実施する 中部・下部も同様操作で試料を採る 器具のボンディングを 取り外す 油深を確認し、３等分して採取位置をきめる 採取器の共洗いを行う 採取器を選択する ゲージハッチを閉める 採 取 器 (13) (15) 重り付ビーカー採取器 重り付ビン採取器 (14) 試料にサンプル名、日時 を明確に表示する 採取器を引き上げ、試料を８０％にし、ビンに栓をする 採取器を引き上げ、試料をビンに８０％入れ、蓋をする 終 了 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・受入れ、払出し及びミキシング中に行わない。 ・採取器及び吊り下げ紐は使用前に導電性をチェックし断線のないものを使用する。 ・サンプル前に吊り下げ紐のボンディングを実施する。 (4)静電気対策必要油の容器は、ステンレス製又は黄銅製。吊り下げ部は導線入り木綿紐であり、ボンディングしてあること。 (4)採取器具は油種毎に専用化する。 (4) サンプルビン、採取器は清浄であること。 (6)(10)(11) 白油、スロップの静電気対策必要油の共洗い油及び端切り油の処置は所定の容器に回収すべきであるが、やむを得ずタンクに戻す場合にはゲージウエルにそって流し込む等、気泡の混入や油ミストが生じないようにする。 (10)(11) サンプルビンは油種により必要なものには内蓋を付ける (13)試料採取は上、中、下の順序で行う。 |  |
| 上部試料採取位置 中部試料採取位置 下部試料採取位置 採取器 ロープ 油深を確認し３等分して採取位置を決める 重り付ビン 採取器 重り付ビーカー 採取器 |  |  |  |  |