| 基本操作－２７ | ガスサンプリング方法（その１） （全組成分析用サンプリング法） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (10) (5) (11) (4) (2) (1) ①バルブを閉める 開 始 ②バルブを閉める ②バルブを少し開け て風船にガスを入れる サンプル口に風船を 差し込む ①バルブを開ける ②バルブを少し開け 端切りを行う ②バルブを閉める ②バルブを開けて脱圧 後②バルブを閉める ピンチコックを閉め 風船を外す 終 了 サンプル名等を明確 に表示する (6) (7) (9) 風船の60～70％位サ ンプリングする (8) ピンチコックを開ける (12) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | （1）硫化水素等有毒ガスは専用の風船で採取する（色別したもの）。 風船は真空にしてあること。 風船の共洗いを行ってはならない。 （8）サンプルをとり過ぎた場合、一部試料をすてたものを試験試料にしてはならない。新しい風船で再サンプリングする。 （8）液化ガスは温度上昇により膨張するので注意する。 |  |
| 風船の状態（参考） ① ② ピンチコック ４０% ７０％ １００％ 風船 |  |  |  |  |