| 基本操作－２８ | ガスサンプリング方法（その２） （全組成分析用サンプリング法） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) サンプル口に風船を さし込む (4) (3) (1) (2) ②バルブを少し開け 風船にガスを入れる ピンチコックを閉め 風船を外す ③バルブを少し開け 端切りをし③バルブ を閉める サンプル名等を明確 に表示する ②バルブを閉める ①バルブを開ける 終 了 風船の60～70％位 サンプリングする ①バルブを閉める ③バルブを開けて脱圧 後③バルブを閉める (9) (6) (7) (8) (10) ピンチコックを開ける (11) 開始 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | （1）硫化水素等有毒ガスは専用の風船で採取する（色別したもの）。 風船は真空にしてあること。 風船の共洗いを行ってはならない。 （7）サンプルをとり過ぎた場合、一部試料をすてたものを試験試料にしてはならない。 新しい風船で再サンプリングする。 （7）液化ガスは温度上昇により膨張するので注意する。 |  |
| 風船の状態（参考） ① ② ③ ４０％ ７０％ １００％ フレアー又は高所へ 風船 ピンチコック |  |  |  |  |