３．往復式コンプレッサーと遠心式コンプレッサーの特徴

|  | 種類 | 往復式 | 遠心式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  |
| １．回転数 |  | 低速（減速機を有する） | 高速（電動機と直結） |
| ２．揚程または圧縮比 |  | 高揚程。 高圧縮比（２～12） | 高楊種には不適当。 圧縮比1.3↓ |
| ３．弁の有無 |  | 吸込，吐出ともに自動弁 | 無 し |
| ４．吐出量 |  | 大容量の場合は 大型となり不適当 | 大容量でも小型で可能 |
| ５．床面積基礎 |  | 床面積大， 堅固な基礎が必要 | 床面積小， 基礎簡単 |
| ６．流体の流れ |  | 脈動・不連続 | 全く一様 |
| ７．潤滑油 |  | 必要 | 不要ただし外部の軸受のみ必要 |
| ８．安全弁 |  | 必要 | 不要 |
| ９．故障の頻度 |  | 多い | 少ない |
| 10．音響振動 |  | 大きい | 小さい |
| 11．吐出量の変動 |  | 吐出圧力が変動しても吐出量はほとんど増減しない | 吐出圧力の変化により吐出量は大幅に変動する |