⑩　コンプレッサーの圧縮比

通常コンプレッサーの仕事量の算出に使用する。

圧縮比が大きくなると仕事量が増し、小さくなると仕事量は減る。

求め方は次の通り

Ｐ１：吸込圧力（絶対圧） Ｐ２：吐出圧力（絶対圧）

圧縮比＝Ｐ２Ｐ１

例．Ｃ－６５１の場合

Ｐ１：４８kg/cm２＋１.０３３kg/cm２

Ｐ２：５５kg/cm２＋１.０３３kg/cm２

圧縮比＝５６.０３３４９.０３３＝１.１４

参考

通常コンプレッサーの仕事量の算出に使用する圧力比（γ）（圧縮比ともいう）γ＝Ｐ２Ｐ１　は、圧縮比ε＝Ｖ１Ｖ２とは異なるものであるが、通常運転に際しては圧力比（γ）＝Ｐ２Ｐ１を使用する。（Ｐ１Ｐ２：実測値）

圧縮比（ε）は、設計の際、使用するもので、Ｖ１Ｖ２は実測できない。