| 基本操作－３ | バ ル ブ を 開 け る | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 (4) (3) (1) (2) 所定の開度まで開ける 少 し 開ける 異常のないことを確認する 異常のないことを確認する ステム シート ボール ボディ ボール弁 ゲートバルブ グローブバルブ ボディ ハンドル ヨークフランジ グランド パッキン ディスク シートリング ブッシュ ヨーク ブッシュ ディスク ナット ヨーク ナット ボルト |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 該当バルブの操作による系の影響を考慮する。 (1)(3)ゲートバルブには遊びがあることを考慮する。 (2)振動、異音、漏洩の発生に注意する。 (3)グローブ及びゲートバルブは全開にした場合、半回転もどしておく。 (ヨーク、ブッシュへの噛み込み防止の為 ) (3)ゲートバルブは、原則として全開で使用する。 (3)特殊バルブには逆ハンドルがあるため注意する。 |  |
| グランド パッキン ステム |  |  |  |  |