| 基本操作－３１ | ＬＰＧのサンプリング方法 (1) （ミ ニ ボ ン ベ ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 入口 ボンベバルブの洩れのない事を確認する ⑤バルブを閉める 出なくなるまで待つ 再サンプリング 液体は出るか はい いいえ ⑥バルブの閉止を確認し⑤バルブを開けゆっくりサンプリングする ボンベを垂直にする 接続部より洩れのない事を確認する ②バルブを少し開ける ③バルブを少し開け サンプラーを冷却し ③バルブを閉める ⑤バルブを上にしてボンベを垂直にし⑤バルブを少し開ける サンプル口とポンベの接続部を外す ①バルブを閉め ③バルブを開け、接続部の残圧を抜く ②③バルブを閉める ④バルブ全開を確認し①バルブを全開にする サンプル口にボンベを接続する サンプル名等を明確に表示する ⑤バルブを閉める (1) (9) (2) (3) (10) (11) (12) (4) (13) (15) (14) (5) (16) (6) (7) (8) (17) (18) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ボンベ内部の構造耐圧を熟知しておくこと。 ボンベの安全弁出口は人体と逆の方向にしてサンプリングする。 微量水分測定用のサンプリングは - 原則として雨天時 に行わないこと。 - サンプル口及び接続器具類に水分が付着してないこと。 - 端切りしないこと。 (2)ボンベは専用のもので減圧にしたものであること。 サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (14)火気・風上等を配慮し操作する。 (16)過充填防止の為、必ずガスが出るまで抜く。 |  |
| ⑥ ミニボンベ ⑤ ② ③ ④ ① ⑥ ⑤ サイホン管 ガス LPG(液) ミニボンベ構造図 出口 フレアー LPG |  |  |  |  |