| 基本操作－３２ | ＬＰＧのサンプリング方法(２) （ボ ン ベ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 過充填していないか はい (1) ボンベ・バルブの洩れのない事を確認する サンプル口とボンベの接続部を外す ②③バルブを閉める ①バルブを閉め③バルブを開け接続部の残圧を抜く ボンベ元バルブを閉める サンプルを全量安全な場所に廃棄する いいえ 計量器を監視しながら規定量まで充填する ボンベの元バルブをゆっくり開ける 接続部の洩れのないことを確認する ②バルブを少し開ける ③バルブを少し開けサンプラーを冷却し ③バルブを閉める ④バルブ全開を確認し①バルブを全開にする 計量器にボンベを乗せ重量測定を行う サンプル口にボンベを接続する 外観上ボンベに損傷がない事を確認する 専用のボンベか確認する サンプル名等を明確に表示する (2) (3) (4) (9) (10) (11) (12) (14) (13) (15) (16) (17) (18) (5) (6) (7) (8) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2)ＬＰＧ専用のボンベで減圧したものであること。 但し、微量水分を測定 する場合は窒素パージ、乾燥処理を必ず行う。 (4)サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (11)過充填防止の為、計量器で充填量を確認しながら充填する（低温試料７０％、常温試料８０％以下とする）。 (13)サンプルを取り過ぎた場合、一部試料を捨てたものを試験試料にしてはならない。 新しい容器で再サンプリングする。 |  |
| フレアー ④ ① ② ③ ボンベ元バルブ LPG |  |  |  |  |