| 基本操作－３３ | ＬＰＧのサンプリング方法(３) （スリップチューブ式ボンベ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 (9) ボンベの入口側バルブをゆっくり開ける ボンベの出口側バルブを少し開ける ボンベ出口ラインの監視をしながら規定量まで充填する ボンベ入口バルブを閉めたのち、直ちに出口バルブを閉める ①バルブを閉め、③バルブを開け、接続部の残圧を抜く ②③バルブを閉める サンプル口とボンベの接続部を外す ボンベ出口バルブを少し開け、ガスが出ることを確認する ボンベバルブの洩れのない事を確認する (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (3) サンプル名等を明確に表示する 専用のボンベか確認する 外観上ボンベに損傷がない事を確認する サンプル口にボンベを接続し、ボンベを倒立する ④バルブ全開を確認し、①バルブを全開にする ③バルブを少し開け、サンプラーを冷却し、③バルブを閉める ②バルブを少し開ける 接続部より洩れのない事を確認する (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・本操作は常温試料のサンプリングに適用する。 (2)ボンベは専用のものであること。 (4)サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (4)接続はボンベの充填弁側のホース接続口に接続する。 (11)ボンベ出口ラインから液体が出始めたら充填を止める。 試料採取量は容器の容量の約８０％に調整されている。 (16)ボンベは倒立にて出口バルブを開けること。 |  |
| 充填弁 液取出し弁 フレアー （入口バルブ） （出口バルブ） ① ④ ホース接続口 ホース接続口 サイホン LPG 本体 ③ ② スカート |  |  |  |  |