４．緊急運転停止

⑴　ガス，オイルの加熱管漏洩

可燃性の被加熱流体が炉内に漏洩した場合は，全バーナを消火することなく，意識的に炉内でこの漏洩物を燃焼させ，この流体遮断を優先させる処置が大切である。

①　減圧加熱炉にあっては，ただちに流体の加熱炉張込みを遮断するとともに，加熱管にスチームまたは窒素を投入し，常圧もしくは加圧の状態にして炉内で漏洩物の燃焼を続ける。

②　常圧あるいは加圧形の流体にあっても，同様に加熱炉を中心に流体遮断を行ない，スチームあるいは窒素ガスを加熱管内に投入し，漏洩流体を意識的に炉内で燃焼させる。

③　漏洩物の燃焼が完全に停止したことを確認したら，燃焼中のバーナを消火し，スナッフィングスチームを炉内に投入してガスパージを行なう。

④　漏洩流体の燃焼中は，バーナの使用本数を減少させても差支えないが，炉内の燃焼状況を監視して，最終消火確認まではバーナを漏洩流体の炉内燃焼用として使用することが大切である。

⑵　スチーム発生器，過熱蒸気加熱管の漏洩，炉体損傷

①　燃料系統にある緊急遮断弁（設置していない場合はこれに代るバルブ）によって全バーナのいっせい消火を行なう。

②　パイロットバーナを消火する。

③　漏洩，損傷の状態によって，上記①②の速度を変更し，炉体および装置全体への影響を極力小さくする。

④　状況によって炉内へスナッフィングスチームを投入する。

⑶　装置の異常

異常の内容によって多少の手順変化はあるが，基本となる処置手順は次のようになる。

①　燃料系統の緊急遮断弁（これが設置されていない場合はこれに代るもの）によって燃料供給を停止し，バーナの消火を行なう。

②　パイロットバーナを消火する。

③　必要あれば炉内へスナッフィングスチームを投入する。

④　加熱炉への被加熱流体を停止する。必要あれば加熱管の流体ブロー，ガス置換を行なう。

⑤　炉および被加熱流体の急激な冷却を防止する必要があれば，ダンパー，エアレジスター等を全閉して炉内への空気流入を極力防止する。