ワンポイントレッスンシート

| テーマ： ケーブル立ち上がり部腐食対策 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜状況＞ ＜対策＞ 被覆の破損より水侵入し腐食 破損した被覆を取り除き防錆塗装 ★ ワンポイント 隠れた場所の腐食を無くせ！. 保全 |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：アンカーボルト錆防止対策 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ワンポイント：アンカーボルトがシーラントより露出していない事 保全 |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：B－3 バーナーガン末端パッキン交換方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| チェック欄 |  | Gr名日付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 |  |  |  | 作成課 |  | 課 長 | 係 長 |  | 作成グループ・作成者 |  |  |  | 添 付 資 料 |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ： サンプルボンベ液抜き方法について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ワンポイント サンプリング後ノズル側よりガスがでるまで液抜きする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チェック欄 |  | Gr名日付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 |  |  |  | 作成課 |  | 課 長 | 係 長 |  | 作成グループ・作成者 |  |  |  | 添 付 資 料 |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ： ボルト緩み止め方法 (ダブルナット) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 止めナット(ダブルナット) （ａ） 初め止めナットを締め、次に正規ナットを締め付け、その後（ｃ）のように正規ナットを固定し、止めナットを15～20°逆転させるのが正規の方法である。 （ｂ）のように止めナットを後で締めると、正規ナットはボルトに対し浮いた形となり、締め付け効果や緩み止め効果が十分に発揮されない。 ※正規ナットは全加重を分担するから、正規ナットは十分な厚さが必要。 ★ ワンポイント 止めナットを締め、次に正規ナットを締めよう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チェック欄 |  | Gr名日付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 |  |  |  | 作成課 |  | 課 長 | 係 長 |  | 作成グループ・作成者 |  |  |  | 添 付 資 料 |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |