工事関係　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 配管ﾘｰｸ補修 | 1) ﾌﾗﾝｼﾞの増し締め 2) ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄの取替（ﾌﾗﾝｼﾞ面仕上げ）復旧 3) 銅管ﾘｰｸ補修 4) ﾈｼﾞ込み継手ﾘｰｸ補修 | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｼﾞ ﾊﾝﾏｰ ﾔｽﾘ 銅管ｶｯﾀｰ 砲金ﾊﾝﾏｰ | ｶﾞｽｹｯﾄ ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ 銅管 銅管継手 | ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄは原則として使用しているものを再度使う（以下同じ） |
| 2 縁切り仕切板の反転 及びｴﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞの取付け 取外し | 1) 配管ﾊﾞﾗｼ復旧 2) ｶﾞｽｹｯﾄとりかえ （必要におうじ面仕上げ） | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｼﾞ ﾊﾝﾏｰ ﾔｽﾘ | ｶﾞｽｹｯﾄ |  |
| 3 配管詰まり解消 | 1) 配管詰まり除去 2) ﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾘｰﾀﾞｰの詰まり除去 | 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | SOP 製油課保護具着用基準「ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰに詰まり除去方法」に従 |
| 4 ﾎｰｽの取付け | 1) ﾎｰｽの取付け 取外し 2) ﾎｰｽﾉｽﾞﾙの取付け 取外し | ﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ ﾊﾟｲﾚﾝ 金ﾉｺ | ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ |  |
| 5 ﾊﾞﾙﾌﾞのﾘｰｸ補修と取り換え | 1) ｸﾞﾗﾝﾄﾞの増し締め 2) ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞの増し締め 3) ﾊﾞﾙﾌﾞ取り替え 4) ﾊﾝﾄﾞﾙ空回りｷｰの取り替え | ﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｼﾞ ｵｲﾗｰ ﾊﾝﾏｰ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ | ﾊﾝﾄﾞﾙのｷｰ 潤滑油 ﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾊﾞﾙﾌﾞが必要の場合は工事に連絡して取り寄せる |

工事関係　　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 ｽﾄﾚｰﾅｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 1) ｶﾊﾞｰﾌﾗﾝｼﾞのﾊﾞﾗｼ 復旧 2) ｶﾞｽｹｯﾄ取り替え（両面仕上げ） 3) ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾝﾏｰ ﾔｽﾘ ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ | ｶﾞｽｹｯﾄ | 回転機の芯出しが必要なものは除外 |
| 7 ﾌｨﾙﾀｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 1) ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾝﾏｰ ﾔｽﾘ ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ | ｶﾞｽｹｯﾄ |  |
| 8 保温材の補修 | 1) ﾄﾚｰｻｰのﾘﾎﾞﾝﾃｰﾌﾟ巻き 2) ｽﾁｰﾑﾎｰｽの取っ手のﾃｰﾌﾟ巻き 3) 脱落しかかっている 保温材の手直し 4) 保温材の解体 | ﾍﾟﾝﾁ | ﾘﾎﾞﾝﾃｰﾌﾟ 針金 | 板金を必要とするものは除く 防塵ﾏｽｸの着用 |
| 9 塗装及び表示 | 1) 鉛丹ﾍﾟｲﾝﾄの塗装 2) 赤ﾊﾞﾙﾌﾞ 黄色ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾋﾟﾝｸﾊﾞﾙﾌﾞの塗装 3) 文字書き 4) その他色塗り | ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ ﾊｹ 筆 | 鉛丹ﾍﾟｲﾝﾄ 各種ｶﾗｰﾍﾟｲﾝﾄ 溶剤 | 錆止めの必要な所は除く 高所 足場必要個所は除く |
| 10 ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ補修 | 1) ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ取り替え 2) 温調ﾄﾗｯﾌﾟ調整及び補修 | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｼﾞ ﾊﾝﾏｰ ﾔｽﾘ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ | ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ 温調ﾄﾗｯﾌﾟ ｶﾞｽｹｯﾄ ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ | ﾄﾗｯﾌﾟの選定に注意 |

工事関係　　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 熱交換器の外部ﾘｰｸ | 1) ﾌﾗﾝｼﾞ部の増し締め 2) ｽﾁｰﾑの吹きつけ | ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁﾞ ﾊﾝﾏｰ |  | 夜間 休日の緊急事で1時的な措置 その後工事に依頼する |
| 12 各種清掃 | 1) ﾌﾟﾗﾝﾄ清掃 2) 排水ピットの詰まり貫通 3) ﾊﾞｰﾅｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 4) 加熱炉の覗き窓ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 5) 倉庫の整理整頓 | ほうき ちり取り ｽｺｯﾌﾟ | ｳｵｰｾｯﾌﾟ ｳｴｽ |  |
| 13 その他 | 1) ﾈｼﾞ立て 2) 各種治具類の整備 3) 看板類の製作取付け 4) 仮設ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰ取付け 取外し 5) 仮配管の撤去 6) その他 | ﾀﾞｲｽ ﾀｯﾌﾟ ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ ﾍﾟﾝﾁ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝﾁ ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ |  |  |

計装関係　　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 流量計の点検と補修 | 1) ｾﾞﾛﾁｪｯｸと調整 2) ﾘｰﾄﾞﾗｲﾝﾌﾞﾛｰとﾄﾞﾚﾝ切り 3) ﾘｰﾄﾞﾗｲﾝ詰まりﾁｪｯｸと貫通 4) ﾘｰﾄﾞﾗｲﾝのﾌﾟﾗｸﾞ取り換え | ﾓﾝｷｰﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾚﾝ 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｲﾔｰ | ﾍﾞｪﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ ﾍﾟﾝさき | ﾄﾘｯﾌﾟｼｰｹﾝｽと関連 しているものは除く （以下同じ） |
| 2 液面計の点検と補修 | 1) 上記1)～4)と同じ 2) LGｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 3) LGﾘｰｸ増し締め 4) ﾃｨｽﾌﾟﾚｰｻｰ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ﾓﾝｷｰﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾚﾝ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｲﾔｰ | ﾍﾞｪﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ 塩酸 | ｶﾞﾗｽの締め付けは 除く |
| 3 圧力計の点検と補修 | 1) 上記1)～4)と同じ 2) PGの取り換え 3) ﾏﾉﾒｰﾀｰ水補給と調整 | ﾓﾝｷｰﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾚﾝ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｲﾔｰ ｵｲﾗｰ（水入れ） | PG ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ |  |
| 4 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの点検と補修 | 1) 開度不良CVのｼﾝｸﾛ 2) 開度不良CVのｸﾞﾘｰｽｱｯﾌﾟ 3) CVの増し締め 4) 詰まり気味のCVのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ﾓﾝｷｰﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾚﾝ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾌﾟﾗｲﾔｰ ｸﾞﾘｰｽ充填器 | ｸﾞﾘｰｽ | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ増し締めは その後の作動確認 |

計装関係　　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 電気部品の取り換え | 1) ﾊﾟﾈﾙの電球芯切れ交換 2) 液面計電球芯切れ交換 | ﾋﾟﾝｾｯﾄ | 電球 蛍光管 | 雨天時及び濡れた 手では取り換えない |
| 6 その他 | 1) ﾋﾞｽｺﾒｰﾀｰ詰まり除去 2) 計器用ｴｱｰﾗｲﾝ増し締め 3) ﾁｬｰﾄ送りﾓｰﾀｰの取替 4) TIDの点検及び取替 | ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ ﾓﾝｷｰﾚﾝｼﾞ ﾊﾟｲﾚﾝ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ | ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ | 計器用ｴｱｰﾗｲﾝ増し締めは緊急措置とする |

回転機関係　　　　　　　　　　　　自主保全実施項目

| ﾒﾝﾃﾅﾝｽ項目 | 作業内容 | 道具 | 常備資材 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ﾎﾟﾝﾌﾟのｸﾞﾗﾝﾄﾞ補修 | 1) ﾚｼﾌﾟﾛﾋﾟﾝﾌﾟのｸﾞﾗﾝﾄﾞ増し締め | ﾒｶﾞﾈﾚﾝｼﾞ ﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ | 片締めに注意 |  |
| 2 ﾎﾟﾝﾌﾟのﾌﾗｯｼﾝｸﾞｵｲﾙSTRｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 1) STRｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | ﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ | ﾊﾟｯｷﾝ |  |
| 3 ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内の潤滑油交換 | 1) 潤滑油の交換 2) ﾓｰﾀｰ軸受け部のｸﾞﾘｰｽｱｯﾌﾟ | ｵｲﾗｰ ｸﾞﾘｰｽｶﾝ | 所定潤滑油 ｸﾞﾘｰｽ（ﾓｰﾀｰ用ｸﾞﾘｰｽは1種類） | ｸﾞﾘｰｽｱｯﾌﾟ実施に関しては工事と調整中 |
| 4 ﾚｼﾌﾟﾛﾎﾟﾝﾌﾟの空引き解消 | 1) ﾎﾞｰﾙ弁のｴｱｰ抜き 2) ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟのｴｱｰ抜き | ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ |  |  |
| 5 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟの補修 | 1) 各部継手部のﾘｰｸ | ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ ﾊﾟｲﾚﾝ |  |  |
| 6 CW GWラインの詰まり除去 | 1) 配管ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 番線 |  |  |
| 7 水切りｶﾗｰ補修 | 1) 水切りｶﾗｰ締め付け | ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ |  |  |