安全保護具、点検、整備の要領書

| 部分名称 | ライフゼム陽圧型空気呼吸器点検整備要領書 |
| --- | --- |
| １．全体 | １．外部検査 各部は正しく組付けられ、外観に異常のないことを確認する。 １）面体 ①ゴム部分の劣化（粘着性、強度の低下、亀裂等） アイピースのキズ、割れを調べる。 ②呼気弁カバーを外し、呼気弁等に損傷や異物の付着を調べる。 ※使用に耐えない場合は新品と交換する。 ２）中圧ホース 湾曲させて外皮ゴムの亀裂の有無を調べる。 ※亀裂のある場合は新品と交換する。 ３）圧力指示計導気管 ①ホースの折れ、キズ、亀裂等の有無を調べる。 ②外皮ゴムの変色、変質等の有無を調べる。 ※折れ、キズ、亀裂がある場合、新品と交換する。 |

| １．全体 | ４）背負具 バンド及び取付金具の使用の可否を調べる。 ※使用に耐えない場合は新品と交換する。 ５）肺力弁 蓋の細孔（１Φ、２ケ所）あｇ閉塞していないか確認する。 ※異物が詰っている場合は修理を依頼する。 |
| --- | --- |
|  | ２．各接続部の検査 各接続箇所が確実に接続されているか確認する。 ※簡単に増締めできる箇所は適宜行ってもよいが、できる限り修理を依頼する。 |
| ２．ボンベ及びそく止弁 | １．再検査 ボンベの製造年月より起算して、３年毎に再検査を実施する。 ※通商産業大臣の登録を受けたガス容器検査所に依頼する。 |
| ３．そく止弁 | １．そく止弁開閉機能試験 ハンドルを１回転開くまでに空気が勢いよく噴出するか否かを見る。 ※空気が勢いよく噴出しない場合は修理を依頼する。 |

| ３．そく止弁 | ２．空気充てん圧力の確認 １）圧力指示計付きボンベの場合は、その圧力指示計で調べる。 ※充てん圧力が規定（１２０kg/cm２）以下の場合は補てんすること。 ３．気密試験（弁シート部のみ） 空気を充てん後、減圧弁連結部に中性石ケン膜をはる。 ※漏洩のある場合は、少し強くそく止弁のハンドルを閉じる。 ４．気密試験（全体） １）減圧弁連結部にキャップをしてハンドルを開き、水中に浸す。 ２）試験終了後はハンドルを閉じる。 ※漏洩のある場合は漏洩箇所を少し増締めする。それでも止まらない場合は修理を依頼する。 |
| --- | --- |
| ４．減圧弁 | １．気密試験 １）空気が１２０kg/cm２以上充てんされたボンベを減圧弁に接続する。 |

| ４．減圧弁 ・肺力弁 ・警報機 ・圧力指示計導気管 ・圧力指示計 ・中圧ホース | ２）バイバス弁を閉じ、陽圧ロックノブをＯＦＦに正しくセットする。 ３）そく止弁をゆっくりと開き、圧力指示計の指針が最も上昇するのを待って、そく止弁を閉じる。 ４）圧力指示計の指度降下を調べる。 ※簡単に増締めできる箇所は適宜行なってもよいが、できる限り修理を依頼する。 ２．機能試験(1) １）そく止弁をゆっくりと止まるまで開く。 ２）面体を着装し、陽圧ロックノブをＯＮにする。 ３）数回大きくあるいは小さく呼吸する。 ※呼吸毎に圧力指示計の指針が５kg/cm２以上降下する場合は修理を依頼する。 ３．陽圧機能検査 面体のほほの部分に指をさし込み、空気の放出を確認する。 ※放出しない場合は修理を依頼する。 ４．バイバス弁作動試験 １）バイバス弁を少し開き、空気の放出を確認する。 ２）確認後バイバス弁は減じる。 |
| --- | --- |

|  | ※放出しない場合は修理を依頼する。 ５．機能試験(2) １）そく止弁を閉じ、呼吸を止めて圧力指示計の指針の降下を調べる。 ２）その後、そく止弁を開き、呼吸する。 ※５秒未満の場合は修理を依頼する。 ６．警報機作動試験 １）陽圧ロックノブをＯＦＦにし面体を外す。 ２）そく止弁を閉じ、圧力指示計を見ながら、バイバス弁を少し開いて徐々に圧力を下げ、警報機が鳴動する時の圧力指示計の目盛を読む。 ※３０より大きくはずれている場合、音が不明瞭の場合、修理を依頼する。 ７．圧力指示計指度試験 適宜実施する。 |
| --- | --- |
| ５．面体呼気弁 | １．気密試験 面体から肺力弁をはずし、面体を着装し、肺力弁との接続口を手でふさいで呼気する。 ※漏洩を感じる場合は修理を依頼する。 |