| 基本操作－４４ | 酸 素 検 知 器 の 取 扱 い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 (1) スイッチを切る 測定する スパンを調整する 呼気を吸引させ、指示が下がることを確認する 電圧が規定値以上示すことを確認する スイッチを入れる (2) (3) (4) (5) (6) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 吸引式の場合は、操作前にホース、ジョイント部の点検を実施する。 (3)指示が安定するまで空気を吸入させて、２１％へ調整する。 (4)指示が１６％～１８％程度まで下がることを確認する。 (5)酸欠指示場所の作業環境測定は、酸素欠乏危険作業主任者が安全衛生管理規程に従い測定のこと。 (6)検知器のガスを充分パージした後スイッチを切る。 |  |