| 基本操作－４６ | エアーラインマスクの取扱い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 使 用 正常に呼吸できることを確認する 空気量を調整する 面体を装着する 腰バンドを装着する 圧縮空気を通気する 空気圧を確認する ①でドレンのないことを確認する 目視により各部の点検等を行う |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ポイント エアーラインマスクを使用する時及び使用終了時は、空気供給課へ連絡し、使用中はその旨を計器室及び現場の元バルブに表示する。 (1) 点検項目 - 空気ホースの亀裂破損。 - 面体の亀裂、汚れ。 ウ．締ひもの劣化、損傷。 エ．連結管の劣化、損傷。 オ．腰バンドの劣化、損傷。 カ．接続金属の破損。 (2)ヘッダーの末端付近からラインを取出している箇所はドレンに特に注意する。 (4)点検項目 ア．空気ホースの洩れ イ．接続金属の洩れ ウ．空気調整袋の洩れ エ．空気清浄器の詰り。 (6)点検項目 排気弁の作動 (9)使用時、ホース、連結管に曲げ部分をつくらない。 |  |
| （例） バンド 連結管 面体 空気量調整バルブ 空気調整袋 空気清浄器 ホース エアーラインマスク格納箱 圧縮空気管 ① |  |  |  |  |