| 基本操作－５ | キ ャ ッ プ の 取 付 け | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (4) (5) (2) (1) 開 始 パイプレンチ等で ガッチリ締め込む （５山以上） キャップを手でねじ込む ネジ山にシールテープ を巻く ネジ山のサビ等を取除く 終 了 元バルブが閉まって いることを確認する キャップのいろいろ |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2) オス、メス共ネジ山の摩耗、傷等が無いことを確認する。 (3) シールテープは右巻きとし、先端からはみ出さないように離して巻く。 (4) 規格に合ったキャップを使用する。 (5) 配管の付根に無理がかからないよう、原則としてパイプレンチでボス部の保護をする。 |  |
| シールテープは右巻きとし、先端からはみ出さないように離して巻く シールテープ |  |  |  |  |