| 基本操作－５３ | 石油製品外観試験方法 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 はい はい はい はい 臭いおよび色は 各油種固有のものか (1) 報告 報告 報告 いいえ いいえ いいえ 水滴或は曇りはないか きょう雑物 沈澱物・浮遊物は ないか 透明で単一の油層か 報告 いいえ 検査容器に試料を８０％採取する (2) (3) (4) (5) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)検査容器は常に清浄にして乾燥したものを使用。但し、連続的に検査を行う場合は検査容器が清浄であれば乾燥していなくてもよい。 また使用前に検査容器が清浄なことを確かめなければならないと共に、傷がついたりして不透明になったりして検査に支障をきたすような容器を試験に使用してはならない。 検査容器は無色透明の1000mL又は500mLガラスびんを用いる。 (2)(3)(4) 夜間はわずかな異常を見逃す恐れがある。そのため十分明るい所で光線の具合を変えたり試料にうずを作るように容器を回したりして観察する。 (5)有機溶剤等、毒性のあるものは安全のため臭い確認を省くこと。 |  |