| 基本操作－５６ | 製品ペレットの外観チェック方法 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 (1) いいえ はい 管理値内か (2) (3) 報告をする 目視で検査する ペレットをサンプリングする (4) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)系内に異物・ゴミ等を混入させないこと。 (2)きれいな容器にペレットを入れ、規定の照明の下（１５０Ｌx以上）で黒点、変色、異物等の外観不良ペレットを選別する。又、色相検査時は限度見本と比較すること。 (3)ペレットを回収する時は系内に異物、ゴミを混入させないよう注意深く行うこと。 又、異種ペレットのコンタミにも注意すること。 |  |
| 主な外観不良ペレット 黒 点 ：ヤケ、劣化物等が付着又は練込まれている 変 色 ：正常なペレットと異なる色をしている 異 物 ：樹脂以外のゴミ、金属等が混入している ヒゲ付き ：カッターの切れが悪い時発生する ミニ、ロング ：極端に小さいペレット、極端に長いペレット |  |  |  |  |