| 基本操作－５７ | カッターホルダーの取替え | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 押出機関連機器を停止する カッターモーターの電源を切る カッターホルダーを取り外す 新カッターホルダーを取付ける (4) (3) (2) (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (2) ア．エアーシリンダーもある場合は作動空気も脱圧する。 イ．操作禁止札取付けのこと。 ウ．ペレット冷却水等が排出されていること。 (3)(4) ア．適切な工具、治具を使用すること。 イ．切傷防止用の保護手袋（鎖手袋、又は耐切傷手袋等）装着すること。 ウ．共同作業の為、役割分担を決める。 エ．合図、連絡を取り合い実施する。 オ．カッターホルダー取り外し後は速やかにナイフカバー取付け、専用収納箱に収納等の安全対策を実施する。 - 留意事項 切傷防止の為点検時回転部には、絶対手を触れないようにすること |  |