| 基本操作－５８ | スクリーンパックの取替え （ダイヘッド開放方式） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 ダイヘッド部を復旧する (1) ブレーカープレートを取付ける スクリーンパックを取替える ブレーカープレートを取外す ダイヘッド部を開放する 押出機関連機器を停止する スクリーンパックを作製する (2) (3) (4) (5) (6) (7) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)グレード仕様に準じスクリーンを構成、作製する。 (3) ア．開放時、ダイヒーターの電源を切らない場合は感電対策（端子は保護カバーで覆う等）実施のこと。 イ．ダイヒーターの電源を切る場合はポリマーの固化に注意する。 ウ．コネクター仕様機器は、コネクターを抜くこと (4)(5)(6) 火傷防止用の保護手袋を装着すること。 (5)ブレーカープレート受け治具を使用する。 (7)片締めに注意して締めつける。 - 留意事項 切傷防止の為点検時回転部には、絶対手を触れないようにすること |  |