| 基本操作－５９ | スクリーンパックの取替え （スクリーンパックチェンジャー方式） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 (6) （両側ブレーカープレートタイプ） （片側オリフィスタイプ） スクリーンパックを取外し清掃する オリフィス側を清掃する スクリーンパック取付け側へスクリーンチェンジャーを切替える スクリーンパック側へスクリーンチェンジャーを切替える スクリーンパックを取替える スクリーンパックを取付ける オリフィス側へスクリーンチェンジャーを切替える 予備側ブレーカープレート及びスライドプレートを清掃する オリフィス及びスライドプレートを清掃する スクリーンパックを作製する (5) (4) (3) (2) (1) (7) (8) (9) (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)グレード仕様に準じスクリーンを構成、作製する。 (2)(4)(6)(7)(10) ア．火傷防止用の保護手袋を装着すること。 イ．劣化物、異物等を清掃除去する。 （各機器付専用治具を使用） (3)(5)(9) - スクリーンチェンジャー油圧が切替可能圧力であること。 - 切替方向正面に人がいないことを確認する (4) - 樹脂等きれいに除き、スクリーン押さえを外しスクリーンパックを取外す。 - 作製したスクリーンの上下流方向を確認してスクリーン押さえにて固定する。 (6)オリフィス側の樹脂をきれいに除去する。 (8)スクリーンにメクレ等ないことを確認する。 (9)切替時、樹脂が固化する恐れのある機種は対策（冷却水カット等）を講じて実施する。 (10)ブレーカープレート周辺の樹脂をきれいに除去する。 |  |