| 基本操作－６ | キ ャ ッ プ の 取 外 し | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 (4) (3) (1) (2) 内圧が完全に抜けた ことを確認する 元バルブが閉まって いることを確認する ゆ っ く り 取 外 す キャップを少しゆる め脱圧を行なう 終 了 |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ポイント (2) 保護メガネ等、指定された保護具をつける。 (2) 配管の付根に無理がかからないよう、原則としてパイプレンチでボス部の保護をする。 (2) 飛散防止（ウエスを巻く等）の措置をする。 (3) (4)キャップが飛ぶことがあるので、内圧を完全に抜いた後、キャップを取外す。 |  |