基本作業－424　機器の凍結防止

寒波や降雪が予想される場合には、機器、配管、計装等は気温の低下により、凍結、凝固等で破損、機能不良を起こすことがあるため、次の対策を実施すること。

（１）　外部からの加温

☆　S・56.2.23大寒波にて、和工、清工の消火栓、散水設備関係のバルブが水の凍結、膨張により数多く破損し、また、導圧管の詰まりにより計装関係の異常を経験した。

（２）　保温、風防カバー

（３）　流れの確保

（４）　ドレン切り

（５）　不凍液の使用

（６）　置換

【事故例】　導圧管凍結によるフィードカットアウト

コンプレッサーのルーブオイルドレンが、圧縮ガス中に混入して、計器のタップにたまり、

これが冬期に凍結し、流量計をくるわせ、フィードカットアウトにいたった。