基本作業－452　取り外し前のホース内圧確認

スチーム、水、空気などのホースを取りはずす時は、内圧の有無を確認してから作業を行う。

ホース接続時に、貫通の確認、および、ブーリードアウトが出来るよう工夫する。

スチーミング後、ホースを外す時火傷した。

閉塞しているブリーダーのスチーミングを行っていたが、数時間たっても貫通しないので、ブリーダーとスチーム元弁を閉め、スチーミングを停止した。

ホースを外そうとしてパイプレンチでニップルをゆるめたところホース内に残っていたスチームが吹き出し手に軽い火傷を負った。