基本作業－460　ホース類の取扱注意事項

機器のパージや水洗、イナートガスとのリプレース作業等でホース類を使用する作業が発生する。簡単に移動する配管代用として安易に操作して、ケガがこれまでにも多数発生している。

次に使用時の注意点などを示す。

スチームホースの接続

スチームのブランチヘッダーには、スチームドレインのたまりがあることが多い。

また、スチームホース内には、前回のスチームドレインのたまりが残っていたり、前回水に使用したかも知れない。これらを考えて、スチーム元弁の開放は徐々に行い、ホースの先は固定しておく。

ホースの選択

使用目的にあったホースを使用する。

日常ホースの老朽度に注意し、不良品は新品に交換しておく。

ホースの延長

ホースの延長作業はよじれがあるので、廻りの計器、機器等に十分注意して行う。

ホースを高所に引き揚げる場合は

  - ホースの先端をロープで正しく結ぶ。

  - ロープを結んだ人は、落下範囲内に人が立ち入らない様に監視する等の対策をとる。

  - ホースを引き揚げる人は、ロープを固定して下に居る人と連絡をとりながら引き揚げる。

  - ロープをほどく場合は、落下防止処置をする。

ホースの使用(スチームドレンカット、オイル・ガスパージ)

元弁は徐々に開ける。

ホースの先端を手で持つか、足で押さえる。又は針金等でホースの先端が振れない様に固定する。

顔面に油又は薬品が掛かった場合は、洗顔する事。