基本作業－462　ホース選択とトラブル事例

使用目的にあったホースを使用する。

Ａ社の一般的ホースの使用区分

|  |  | 推奨常用圧力 （㎏／㎠） | 使用範囲温度 （℃） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| スチームホース |  | 20 | 210 （瞬間最高250） | 推奨常用圧力内であれば、水、エアー、窒素ホースとしても使用可能 |
| 水又はエアーホース |  | 10 | 80 | 推奨常用圧力内であれば、窒素ホースとしても使用可能 |
| 窒素ホース | 3/4″ | 75 | 100 | 推奨常用圧力内であれば水又はエアーホースとしても使用可能 |
|  | 2″ | 35 | 100 |  |
| 耐油ホース |  | 10 | －20～80 | ローリー用ホース |
| ＬＰＧホース | 常温用 | 22 | 常温～80 | ローリー用ホース |
|  | 低温用 | 10 | －45～常温 | ローリー用ホース |
| 消火ホース |  | 32 | － | － |

【事　例】

タワーをスチーミングする為、スチームホースを準備しようとしたが、GSDの為、近くに余分のスチームホースが無かったので、エアーエアホースを使用してスチーミングを行っていたところ、エアーエアホースがパンクし、スチームが吹き出した。通路だったので大変危険でびっくりした。

原　　因

- エアーホースをスチームホースの代替品として使用した。

正しい操作

- ホースの選択は、ホースの使用区分に従い、正しく使用する。

注　意　点

- 日常ホースの老旧度に注意し、不良品は新品を交換しておく。