基本作業－463　ホース延長とトラブル事例

正しい操作

- ホースの延長作業はよじれがあるので、廻りの計器、機器等に十分注意して行う。

- ホースを高所に引き揚げる場合は

  - ホースの先端をロープで正しく結ぶ。

  - ロープを結んだ人は、落下範囲内に人が立ち入らない様に監視する等の対策をとる。

  - ホースを引き揚げる人は、ロープを固定して下に居る人と連絡をとりながら引き揚げる。

  - ロープをほどく場合は、落下防止処置をする。

【事例―１】

ホースの延長作業時、運転中のコントロールバルブのフィードバックレバーに引っ掛けて、リンクレバーが外れ、バルブが全開となった為、ドラムの圧力が抜けてしまった。

【事例―２】

高所ステージにスチームホースをロープで引き揚げようとした時途中でホースを結んでいたロープがほどけて、ホースが落下し、下に居た人に当りそうになった。

原　　因

- 計器、機器に対する配慮が欠けていた。

- ホースとロープの結び方不良。

- 落下範囲内に人が居た。

注　意　点

ステージまで階段がある場合は、巻いたホースをステージまで持ち運び、ステージから下方に注意しながら徐々におろす。