基本作業－483　リークテスト

リークテストは原則としてＮ２その他の危険性のない気体で行うこと。

＜テスト中は安全弁を作動可能な状態にしておくこと＞

○　誤って過圧した場合の安全措置を講じておくこと。

＜液化Ｎ２ガスや高圧のＮ２ガスを用いるときは、温度降下に注意すること＞

○　ものによっては低温脆化するものもあり、温度に留意しながら加圧しなければならないものもある。

＜リークテストは常用圧力以上とし、10分間以上保持したのちに行うこと＞

＜止むを得ず空気を用いてリークテストを行う場合、内部に油脂の付着がないことを確認して行うこと＞

○　油脂の最小発火温度は圧力の上昇に伴ない低下する。

○　特に、いちど使用した容器類はサビやスケールの間に油分が残っていると考えるべきである。

鉱物油潤滑油の最小発火温度に及ぼす圧力の影響（橋口）