基本作業－491　容器内作業の危険性

容器内等閉鎖区域内（塔、槽、タンク、タンク車、船舶等の密閉容器並びにピット、シュワー等通風換気の不良な場所）に立入る場合はガス中毒、酸素欠乏症等による危害の防止に努めること。

容器内作業には、下表のような危険性があり、事前準備、作業開始の手順、作業の管理等、厳しくルールは守らなければならない。

|  | 作 業 環 境 | 危 険 性 | 準備・対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１） （２） （３） （４） （５） | 出入口が狭い 外部と連絡がとりにくい 暗い 空気の流れが悪い 何があるかわからない | 非難が難しい 情報が不明確 衝突・転倒 酸欠・ガス中毒 ヘドロ→Ｈ２Ｓ→中毒 鉄錆→Fe２S→発火 ポリマー →発火 | 命綱の準備 見張人と置く 照明の取付 検知、置換、保護具必要 事前に除去する 又は保護具の着用 検知（O２、H２S等） を行う |