基本作業－494　容器内作業の立入条件と緊急時の処置

容器内作業の立入条件

容器内に立入るには、次の事を守ること。

１）「容器内作業申請」を行い、「容器内作業立入許可」を受ける。

２）「立入許可」の条件を守る。

☆　呼吸用保護具の着用　→　必ず見張人を置き

指定の場合　　　　　　　呼吸用保護具、命綱、非常用

携帯サイレンを準備

☆　容器入口に立入者は名札をつけて入ること。

容器内等立入り可能な主要ガス濃度と呼吸用保護具

| 容器内等への 立入区分 暴露の 気体、蒸気等 | 呼吸用保護具を着用せずに立入りできる濃度 | 供給式呼吸器(緊急脱出ボンベなし)を着用し、立入りできる濃度 | 正圧型の自給式呼吸器又はエアーラインマスク（緊急脱出ボンベ付）を着用し、立入りできる濃度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炭化水素 酸素 硫化水素 一酸化炭素 ベンゼン 亜硫酸ガス | ＊LELの１%以下 19.5以上23.5%未満 10ppm以下 50ppm以下 10ppm以下 5ppm以下 | ＊LELの１0%以下 19.5以上23.5%未満 200ppm以下 500ppm以下 500ppm以下 50ppm以下 | ＊LELの１0%以下 23.5%未満 0.1％以下 0.2％以下 0.5％以下 200ppm以下 |
| 備 考 | ＊ LEL＝爆発下限界 |  |  |

（注）　記載のない有毒ガスは下記による。

（１）　呼吸用保護具を着用しないで立入りできる濃度については、「化学物質取扱容量」による許容濃度以下とする。

（２）　呼吸用保護具を着用して立入りできる濃度については、容器等の当該プラント課長の支持に従うこと。

容器内作業の緊急時の処置

容器内で緊急事態が発生した時は、応援者がくる迄容器内に入らないこと。又、その時は、必ず呼吸用保護具を着用すること。